МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

«КАМСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНЖЕНЕРНО –

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  АКАДЕМИЯ»

Кафедра «Технологии строительного производства»

ИЗЫСКАНИЯ И ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Учебное пособие по выполнению лабораторных работ

для студентов специальности 270205                                                                      «Автомобильные дороги и аэродромы»

Набережные Челны  2012

Изыскания и основы проектирования, автомобильных дорог. Методическое пособие по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Основы проектирования автомобильных дорог» для студентов специальности 270205.»Автомобильные дороги и аэродромы», Составил Тимиров Э.В.                      г. Набережные Челны 2012 – 66 с.

Цель методического пособие сформировать у студентов навыки: по расчетам основных элементов автомобильных дорог,   по трассированию дорог на местности, проектированию поперечных и продольных профилей, расчету малых искусственных сооружений, определение коэффициента влагопроводности. В процессе выполнения работы студенты приобретают знания по использования современного лабораторного оборудования и более глубокого усвоения теоретического материала по разделу "Проектирование земляного полотна и дорожных одежд".

Пособие может быть использовано также в самостоятельной работе по изучению данной дисциплины.

Пособие составлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 653600  «Транспортное строительство» для специальности 270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» и учебного плана Камской государственной инженерно-экономической академии.

Рецензент – к.т.н. – доцент кафедры ТСП Р.Г. Галиакберов.

Печатается по решению научно-методического совета Камской государственной инженерно-экономической академии.

Камская государственная инженерно-

- экономическая академия, 2012

ВВЕДЕНИЕ

Автомобильная дорога – это комплекс сложных и дорогостоящих инженерных сооружений, без которых не может работать автотранспорт, перевозящий около 80% грузов страны. Транспортная сеть влияет на размещение производственных сил, освоение новых районов и природных богатств, способствует повышению эффективного использования местных ресурсов и сельскохозяйственных угодий. За последние годы были пересмотрены многие строительные нормы и правила, государственные стандарты на материалы, полуфабрикаты, изделия, правила производства работ и другие документы. Внедрены новые технологии скоростного строительства автомобильных дорог и новые высокопроизводительные комплекты дорожных машин и оборудования производственных предприятий.

Прогресс в области дорожно-строительных материалов способствовал повышению требований к ним, а также применению новых материалов, в частности - широкому использованию геотекстиля, пластиковых георешеток, щебеночно-мастичного асфальта и др.

В ходе выполнения лабораторных работ студенты осваивают  приёмы трассирования автомобильной дороги, рассчитывают коэффициенты удлинения, знакомятся с классификацией автомобильных дорог по ГОСТ Р 52398-2005, на основе предложенной трассы определяют высотные отметки пикетов, определяют объемы земляных работ, определяют коэффициенты влагопроводности грунтов  и, вычисление средней влажности грунтов земляного полотна в расчётный период для различных природно-климатических условий местности и типов земляного полотна. В процессе выполнения работы студенты приобретают навыки использования современного лабораторного оборудования и более глубокого усвоения теоретического материала по разделу "Проектирование земляного полотна и дорожных одежд".

Методическое пособие предназначено для   студентов специальности 270205 «Автомобильные дороги и аэродромы».

Лабораторная работа №1

Проложение трассы автомобильной дороги на топографической карте в горизонталях

1. Цель работы:

- изучение студентами основных технико-экономических обоснований размеров всех элементов дороги. Работа с топографическими материалами.

2. Теоретический материал

- Краткая характеристика автомобильных дорог.

Дорожное строительство сопутствует всем работам по освоению новых сельскохозяйственных территорий, по разработке больших месторождений полезных ископаемых и по строительству новых крупных промышленных районов.

Грузы, перевозимые по определённым направлениям в соответствии с потребностями народного хозяйства, создают грузопоток разной величины. Дороги, соединяющие населённые пункты, промышленные центры, сельскохозяйственные районы с погрузочно-разгрузочными пунктами, других видов транспорта, образуют сеть автомобильных дорог.

Создание новых промышленных районов на востоке России, разработка полезных ископаемых в малонаселённых районах Сибири, Дальнего Востока - всё это работы связанные со строительством новых дорожных сетей, которые должны быть тщательно увязаны с технологическими особенностями обслуживаемых дорогами производственных процессов. Дорожные сети проектируют на основе глубокого анализа экономики района, определяющей потребности в перевозках.

Автомобильные потоки в одном направлении с разными скоростями, образуют на дороге транспортный поток, очевидно, чем больше автомобилей движется в потоке, тем более высокие требования предъявляются к устройству дороги. Основной характеристикой движения по дорогам принимают общее количество автомобилей, проходящее через некоторое сечение дороги за единицу времени (час, сутки) - называемое интенсивностью движения.

- Понятие об элементах дороги.

Проложение автомобильной дороги на местности зависит от рельефа (горы, овраги), водных преград (реки, озёра, болота), заповедников ценные сельскохозяйственных земель и других факторов. Поэтому дорога имеет огромное количество поворотов (углов) и в плане смотрится как ломаная линия. Для удобства и безопасности движения изломы смягчают, вписывая в их углы дуги окружности или кривые с постоянно изменяющимися радиусами кривизны (переходные кривые). Удлинение дороги, вызванное введением углов поворота, характеризуют коэффициентом развития, или коэффициентом удлинения,   равным отношению фактической длины к  длине прямой соединяющей начальный и конечный пункты k=Lф / Lпр, где Lф - фактическая длинна, Lnp - воздушная линия, графическое изображение проекции трассы на горизонтальную плоскость в масштабе называют планом трассы (план прилагается).

Каждое изменение направления дороги называют углом поворота. Начало трассы характеризуют по сторонам света (север, юг и т д.)

Различают следующие геометрические элементы закруглений: угол α, радиус R, кривую К, тангенс Т, биссектрису Б,

При изысканиях длину трассы измеряют по тангенсам, поэтому в пределах кривой возникают ошибки в пределах длинны дороги, поскольку длина ломанной ABC - больше, чем дуга АЕС, чтобы исправить эту ошибку на каждой кривой вводят поправку называемую домером Д. Элементы кривой связаны между собой простыми тригонометрическими соотношениями:

T=R-tg(a),  Б=R-(sec(a/2)-l), K=n-R-a/180  Д=2Т-К.

Рисунок 1. Вписывание круговой кривой в плане α – угол поворота; R – радиус кривой; Т – тангенс кривой; К – длина кривой; Б – биссектриса, расстояние от вершины угла поворота до центра круговой кривой;   НК – начало кривой; КК – Конец кривой.

2. Инструменты

- Учебную топографическую карту в масштабах 1:10000 или    1:25000

- Геодезический транспортир

- Измеритель

- Карандаш

- Миллиметровую бумагу

- Таблицы Гаусса (тригонометрические)

3 Порядок выполнения практической работы

Задание:

1) В соответствии с заданием определить величины элементов кривой и свести их в таблицу

| №№ углов | Вершина угла | Угол ° |  | Элементы кривой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прав | лев | R(m) |  | R(m) | Б(м) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

2)Полученные данные при одинаковом угле а и радиусе R сравнить с табличными данными: [1,2]

Вывод: выводы по работе должны содержать обоснование результатов, полученных в расчетах. Даются их основные характеристики и недостатки.

4 Оформление и защита отчета

Лабораторная работа оформляется индивидуально в соответствии с ГОСТ 2.105-95. Порядок оформления:

- цель работы;

- расчет по заданию;

- вывод по работе.

Защита лабораторной работы производится при полностью оформленном отчете.

5. Примечание

- Направление магнитного меридиана определяется по карте-плану в горизонталях (румб)

- Контроль производится как разомкнутый теодолитный ход. (начальный и конечный румб линий.)

- Высотные отметки взять с плана в горизонталях

- На плане трассы указать поперечники.

Национальный стандарт РФ                                 ГОСТ Р 52398-2005

Более 6 полос допускается только на существующих автодорогах

определяется проектом организации движения  полосы движения только для существующих автодорог

Пересечение четырёх полосных дорог 2 категории с аналогичными осуществляется в разных уровнях, в других случаях, как в разных, так и в одном, (светофорное регулирование.)

Лабораторная работа №2

Элементы продольного профиля дороги.

1. Цель работы:

Цель работы - по проложенной трассе дороги определить высотные отметки пикетов и плюсов; по отметкам пикетов составить продольный профиль трассы

2 Теоретический материал

Продольным профилем дороги называют развёрнутую в плоскости чертежа проекцию оси дороги на вертикальную плоскость (рис.1). Продольный профиль характеризует крутизну отдельных участков дороги, измеряемых величиной продольного уклона и расположение проезжей части относительно поверхности земли. Величина продольного уклона является одной из важнейших характеристик транспортных качеств автомобильной дороги. В большинстве случаев естественные уклоны местности превышают допустимые, в этих случаях грунт срезается или наоборот насыпается (пониженные участки рельефа). Места, где грунт срезается ниже поверхности земли называется выемками (рис.2), место где дорога проходит выше поверхности земли называется насыпью (рис.3). При высоте насыпи менее метра говорят, что дорога проходит в нулевых отметках. Разница между отметкой земли и проектной отметкой по бровке земляного полотна называют высотой насыпи или глубиной выемки.

Переломы продольного профиля, образующиеся при изменении уклона вызывают ряд неудобств при движении автомобиля. Выпуклые переломы ухудшают видимость, уменьшают тягу автомобиля; вогнутые - могут привести к управляемости, ухудшают видимость, наблюдаются значительные перегрузки подвески автомобиля. Поэтому переломы смягчают введением вертикальных кривых. Чертёж продольного профиля выполняют в строгом соответствии с установленными правилами. Для равнинной местности применяют горизонтальный масштаб 1:5000, вертикальный - 1:500. Для горных дорог - горизонтальный 1:2000, вертикальный 1:200. При вычерчивании продольного профиля применяют условные обозначения. Тонкую линию поверхности земли называют чёрной отметкой, жирную линию соответствующую отметкам бровки дороги называют проектной линией и делают в 2 раза толще.

На продольном профиле, ниже линии поверхности земли на 2 см и параллельно ей наносят грунтовый профиль, на котором вырисовывают наименование грунтов, а в шурфах и буровых скважинах с помощью условных обозначений показывают виды грунтов и их консистенцию. Масштаб геологии 1:50

3. Порядок выполнения практической работы

Задание:

1. По проложенному варианту трассы разбить пикетаж.

2. На всех пикетах и плюсах разбить поперечники.

3. По отметкам пикетов и плюсов построить чёрную линию.

Вывод: выводы по работе должны содержать обоснование результатов, полученных в расчетах. Даются их основные характеристики и недостатки.

4. Оформление и защита отчета

Практическая работа оформляется индивидуально в соответствии с ГОСТ 2.105-95. Порядок оформления:

- цель работы;

- расчет по заданию;

- вывод по работе.

Защита практической работы производится при полностью оформленном отчете. По отметкам поверхности земли, запроектировать проектную линию с допустимыми уклонами для дорог IV и V технических категорий.

Рисунок 3. Насыпь

Н – высота насыпи

Рис. 2  Выемка

Н – высота насыпи

Лабораторная работа№3

Определение объемов земляных работ.

1. Цель работы.

Цель работы -  по построенным поперечным профилям земляного полотна, рабочим отметкам определить площадь геометрической фигуры, зная длину призматоиды

2 Теоретический материал

Полосу местности, выделяемую для расположения на нём дороги, разработки грунта предназначенного для насыпи, постройки дорожных сооружений, посадки защитных зелёных насаждений - называют полосой отвода.

Полосу поверхности дороги, в пределах которой происходит движение автомобилей, называют проезжей частью. Её укрепляют прочными дорожно-строительными материалами, устраивают дорожную одежду, верхний слой которой называют покрытием.   Дороги высших категорий имеют самостоятельные проезжие части для движении в каждом направлении. Для обеспечения безопасности между полосами устраивают разделительную полосу, заезд на которую запрещён. По бокам проезжей части расположены обочины, они используются для временной стоянки автомобилей и для размещения строительных материалов при ремонте дороги.

На обочинах, вдоль проезжей части устраивают укрепительные полосы, они служат для укрепления края проезжей части при наезде автомобилей.

Для расположения проезжей части на необходимом уровне от поверхности земли, сооружают земляное полотно-насыпь или выемку с боковыми канавами (кюветами), служащими для отвода воды от земляного полотна.

К земляному полотну относят также резервы, неглубокие выработки вдоль дороги, из которых был взят грунт в насыпь и кавальеры - параллельные дороги вдоль грунта из выемок (лишний грунт).  Проезжая часть и откосы отделяются от прилежащей территории спланированными наклонными плоскостями - откосами. Линию сопряжения обочины и откоса называют бровкой земляного полотна. Расстояния между бровками называют шириной земляного полотна.

По топографической карте (смотри лабораторные работы №1 и №2) и выбранному варианту графическим путём и интерполяцией высотных отметок на каждом пикете и плюсе построить верный поперечный профиль:

- Для насыпей в нулевых отметках, т.е. h<l

- Для насыпей на косогорных участках

- Для выемок. Указать размеры всех элементов.

- Особое внимание уделить обтекаемости насыпи снеговым потоком, при откосах малой крутизны

- Устройству водоотводных канав

- Поперечным профилям в выемках  (рис. 1 лаб. раб. №2)

3 Порядок выполнения практической работы

Дано: Топографическая карта в горизонталях.   Поперечные профили

- карты по районированию территории России по климатическим характеристикам СНиП 2.01.07-85 (приложение 5) (см. по весу снегового покрова)

- Принять поперечные уклоны проезжей части i=0.02%, i=0.04%

- Заложение откосов 1:2.

- Автодорога 1V категории.

- Миллиметровая бумага.

Задание:

- Основные элементы на чертеже показать жирной чертой.

- Размеры указать в метрах.

- Поперечный профиль на съездах длинной до 50 м.

- Масштаб поперечных профилей 1:10, 1:20 - вертикальные, 1:100 –горизонтальный.

- Краткая пояснительная записка.

Вывод: выводы по работе должны содержать качественную и количественную характеристику динамических касательных сил возникающих при движении автомобиля в зоне контакта шин колеса с дорожным покрытием.

4 Оформление и защита отчета

Практическая работа оформляется индивидуально в соответствии с ГОСТ 2.105-95.

Порядок оформления:

- цель работы;

- схема сил, действующих на покрытие дороги;

- количественная характеристика динамических касательных сил возникающих при движении автомобиля в зоне контакта шин колеса с дорожным покрытием;

- результаты расчетов;

- вывод по работе.                                                                                   Защита практической работы производится при полностью оформленном отчете.

Лабораторная работа  №4

Определение коэффициента влагопроводности грунтов.

Общее положение.

Настоящие методические указания составлены для оказания помощи студентам, выполняющим лабораторную работу № 4; по теме "Определение коэффициента влагопроводности грунтов", предусмотренную при прохождении курса "изыскания и проектирование автомобильных дорог".

Лабораторная работа выполняется бригадой, состоящей из 2-х - 3-х человек. Перед началом работы изучаются настоящие методические указания и рекомендуемая литература. затем сдается зачет руководителю работы с целью проверки усвоения содержания и порядка выполнения работы. После выполнения экспериментальной части работы и обработки результатов составляется отчет и проводится его защита на кафедре.

Рекомендации по составлению отчета приводятся в настоящем методическом указании.

Выдача задания на проведение работы и сроки защиты устанавливаются согласно графику. Изменение этих сроков должно быть согласовано с руководителем работы.

- Цель работы.

Известно, что прочность дорожной конструкции в значительной мере обуславливается влажностью грунтов земляного полотна, а общая надежность и работоспособность зависит от того, насколько правильно определена расчетная влажность этих грунтов [1]. Для дорог общей сети эти значения установлены на основании данных многочисленных экспериментов на опытных и действующих участках автомобильных дорог в течение многолетних наблюдений за водно-тепловым режимом земляного полотна и дорожных одежд [5]. Следует отметить, что такие натурные наблюдения проводились, в основном, в Европейской части СССР, на Украине, в южной зоне западной Сибири и в Средней Азии.

Поэтому при строительстве автомобильных дорог в слабо изученных районах страны, либо в случаях применения грунтов, считавшихся ранее малопригодными для целей дорожного строительства в хорошо изученных районах возникает необходимость прогнозирования расчетной влажности грунтов земляного полотна. В таких случаях используются аналитические методы расчета влажности, основанные на законах миграции влаги. При этом основной расчетной характеристикой, определяющей влагонакопление в грунтах, является величина коэффициента влагопроводности.

Учитывая это, целью настоящей работы является определение коэффициента влагопроводности и вычисление средней влажности грунтов земляного полотна в расчётный период для различных природно-климатических условий местности и типов земляного полотна. В процессе выполнения работы студенты приобретают навыки использования современного лабораторного оборудования и более глубокого усвоения теоретического материала по разделу "Проектирование земляного полотна и дорожных одежд".

- Теоретический материал

Одним из наиболее простых и удобных для практического применения методов прогнозирования влажности грунтов является аналитический метод, разработанный профессором И.А Золотарем.

Основным его недостатком является невоспроизводимость опытов в одной и той же серии экспериментов и нерепрезентативность результатов. Это проявляется в большом разбросе полученных данных. Поэтому целью настоящей работы было уточнение методики лабораторного определения коэффициентов влагопереноса. При этом была уточнена техника лабораторного эксперимента, разработана методика обработки результатов опытов, установлены основные закономерности, определяющие величину коэффициентов  влагопереноса в зависимости от вида грунта и начальных условий.

Определение времени увлажнения (поскольку время является основным фактором нестационарных методов) явилось очередной задачей. Критерием достаточности увлажнения, как это явствовало из начальных и граничных условий, при которых получено выражение для определения коэффициента влагопереноса, является появление фронта влаги на верхнем торце грунтового образца.

Были испробованы различные датчики и приборы для регистрации появления фронта увлажнения на верхнем торце грунтового образца, свидетельствующего о конце увлажнения и прекращении опыта. Наиболее приемлемым оказался метод, основанный на измерении сопротивления между двумя электродами игольчатого датчика на верхнем торце образца.

6.    Бюксы (весовые стаканчики).

7.    Линейка металлическая, штангенциркуль.

8.    Пресс для формования грунтовых образцов.

9.    Приспособление для выталкивания грунта из формы.

10.  Секундомер (часы).

11.  Чашки ёмкостью 1 л.

12.  Металлический таз с сегментной поверхностью.

13. Сито Ф 1 мм.

14. Нож.

15.  Шпатель для перемешивания грунта.

16.  Ветошь для чистки приборов и оборудования.

17.  Масло машинное для смазки форм.

18.  Уплотнители для формования грунтового образца.

19.  Мензурка.

20.  Кисточка для очистки стенок формы от частиц грунта.

21.  Фильтровальная бумага.

- Порядок выполнения работ.

Выполняемая работа состоит из двух самостоятельных частей:

-  экспериментальное определение коэффициента влагопроводности грунта,

-  определение расчетной влажности грунта при заданных конструктивных размерах земляного полотна и регулирование влажностного режима.

5.1 Экспериментальное определение коэффициента         влагопроводности грунта

Проводимый эксперимент разделяется на три этапа:

-  подготовительные работы,

-  увлажнение грунтового образца,

-  обработка результатов эксперимента.

.    5.1.1. Подготовительные работы

Вначале приводится в порядок рабочее место для проведения эксперимента: расстанавливаются при60ры и оборудование. Далее опыт проводится в такой последовательности.

9. После того, как весь грунт помещен в форму, окончательное его уплотнение проводится с помощью пресса. Необходимая высота образца контролируется металлической линейкой. уплотнение проводится до тех пор, пока не будет достигнута расчетная высота грунтового образца (10 см).

10. После уплотнения с внутренних стенок формы с помощью кисточки удаляются частицы грунта.

11. Замеряется высота полученного образца в трёх сечениях с точностью 0,1 мм. Вычисляется среднее значение.

- Гpунтовый образец с формой взвешивается на весах.

- С помощью выталкивателя образец выдвигается из формы на 10 мм и выступающая часть осторожно обрезается ножом. Этот конец образца принимается за нижний, через который проводится увлажнение.

14. С помощью выталкивателя образец осторожно перемещается на другую сторону формы и выдвигается из нее на 5 мм. Выступающая часть обрезается ножом. Этот торец образца принимается за верхний.

Двyхcтopoннеe обрезание грунтового образца необходимо по двум причинам :

- создание более равномерной плотности по высоте, так как в процессе уплотнения торцы образца уплотняются сильнее;

-  создание ровных поверхностей на торцах образца.

15. Замеряется высота образца после обрезания в трех сечениях с точностью 0,1 мм.

16. С помощью кисточки с внутренней поверхности формы удаляются частицы грунта.

17. Обрезанный грунтовой образец с формой взвешивается на весах.

18. Оставшийся после обрезания грунт помещается в 3 бюксы для определения начальной влажности. Каждый весовой стаканчик предварительно взвешивается, заполняется грунтом примерно на одну треть объема, взвешивается на весах и помещается в сушильный шкаф.

19. К верхнему и нижнему торцу образца прикладываются 	увлажненные кружки из фильтровальной бумаги во избежание потери грунта нижним торцом в процессе увлажнения и пересыхания верхнего торца.

Лабораторная работа № 5

Определение характеристик транспортного потока.

- Цель работы.

Важными показателями, отражающими транспортно-эксплуатационное состояние дорог, являются скорость транспортного потока, пропускная способность и уровень загрузки дороги. Указанные параметры наряду с показателями безопасности движения автомобилей не только отражают транспортно-эксплуатационное состояние дорог в различные периоды года, но и позволяют оценить эффективность мероприятий по ремонту дорог и организации движения.                                                                  Лабораторная работа включает: измерение интенсивности и скорости движения, статистическую обработку результатов, расчёт часовой и суточной интенсивности движения, уровня загрузки и средней скорости движения.

2. Необходимые приборы и оборудование:

а) секундомер;

б) мерная лента;

в) вешки, мел.

3. Порядок выполнения измерений.

Определение интенсивности движения и состава транспортного потока выполняется визуально в произвольном сечении дороги. Фиксируются количество автомобилей, прошедших по дороге за единицу времени (один час) по каждой полосе движения.

Результаты измерений записываются в таблицу 2.1 с разделением грузовых автомобилей на группы в зависимости от их массы.

Таблица 2.1 - данные для расчёта интенсивности движения и состава транспортного потока.

Скорость движения определяется отдельно для легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Для измерения скорости выбирается участок дороги протяжённостью 50 – 100м. Границы участка размечаются вешками или мелом на покрытии. Определяется время прохождения автомобилей по участку при помощи секундомера или скорость при помощи скоростемера. Результаты измерений заносятся в таблицу 2.2.

Таблица 2.2 - результаты измерения скорости движения

4. Обработка результатов измерений.

Полученные данные по часовой интенсивности движения используют для расчёта суточной интенсивности. Для этого определяют интенсивность движения, соответствующую каждому участку суток по формуле (2.1).

где Ni – измеренная на дороге часовая интенсивность движения;

K – коэффициент, соответствующий часу измерений интенсивности;

Ki – коэффициент, соответствующий i-му часу суток.

Значения коэффициентов Ki приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - коэффициент для пересчёта интенсивности движения.

На основе полученных данных строится гистограмма распределения интенсивности движения по часам суток. Суточная интенсивность может быть определена как сумма часовой интенсивности:

Уровень загрузки рассчитывают по формуле: (2.3)

Согласно “Руководству по оценке пропускной способности автомобильных дорог” Минавтодора РСФСР, различные дороги имеют следующую пропускную способность (легковые авт/ч):

двухполосные дороги……………….2000 в оба направления,

трёхполосные дороги………………..4000 в оба направления,

автомобильные магистрали:

с 4 полосами движения……………...2000 по одной полосе,

с 6 полосами движения……………...2200 по одной полосе.

Проведённая к легковому автомобилю интенсивность движения рассчитывается на основе коэффициентов приведения, содержащихся в СНиП 2.05.02 – 85 (таблица 2).

Рассчитанный уровень загрузки дороги сравнивается с предельно допустимыми значениями, которые составляют: для дорог первой категории – 0,6; для дорог второй и третьей категорий – 0,7; для дорог четвёртой категории – 0,75. Статистическую обработку результатов измерения скорости движения выполняют отдельно для грузовых, легковых автомобилей и автобусов путём разбивки приведённых в таблице 2 значений на интервалы через 10 км/ч. Результаты оформляются в виде таблицы 2.4…………………………………………..     Среднюю скорость движения определяют отдельно по каждому виду транспорта по формуле:

где Vi – среднее значение в интервале; Пi–колич-во       попаданий в данный интервал. …………….………………………………                                                             На основании данных таблицы 4 строится гистограмма распределения скорости, а также кумулятивные кривые для легковых, грузовых автомобилей и транспортного потока. На основе кумулятивных кривых определяют фактическую максимальную скорость движения. За фактическую максимальную скорость принимают скорость легкового автомобиля 85%-ной обеспеченности или скорость транспортного потока 95%-ной обеспеченности. В выводах по работе указываются: часовая и суточная интенсивность движения, уровень нагрузки и наличие резерва пропускной способности, фактическая максимальная скорость движения, средние скорости движения легковых, грузовых автомобилей и транспортного потока.

Лабораторная работа № 6                                                             Определение деформаций и разрушений дорожных одежд и покрытий

1. Цель работы.

Срок службы автомобильных дорог зависит от множества факторов и главным образом от прочности дорожной одежды, состава и интенсивности движения, климатических и гидрологических условий эксплуатации. Большое значение для поддержания высокого уровня эксплуатационного состояния дорог имеет правильное определение причин, вызывающих деформации и разрушения дорожных одежд, своевременное устранение этих разрушений, а также систематическое наблюдение за состоянием дорог и правильное назначение ремонтных мероприятий.

Основными видами разрушений дорожных одежд и покрытий являются просадки, пучины, сквозные трещины, сетка трещин, износ, шелушение, выбоины, колеи, волны, наплывы и т.д. /1, 2/. Главные причины разрушений дорожных одежд и покрытий – недостаточная прочность дорожной конструкции, неблагоприятные гидрологические условия, низкое качество используемых в конструктивных слоях материалов, некачественное выполнение строительных работ, а также несвоевременное выполнение ремонтных работ.

Лабораторная работа включает визуальное обследование покрытия с составлением дефективной ведомости, статистическую обработку результатов обследования, определение причин возникновения повреждений и назначение ремонтных мероприятий.

2 Необходимые приборы и инструменты:

а) мерная лента;

б) металлическая линейка или рулетка;

в) мел.

3. Порядок выполнения работ.

На обследуемой дороге выбирается характерный участок протяжённостью 1 км. Указанный участок разбивается на пикеты через 100 м при помощи мерной ленты. Расстояние между плитами разбивается на отрезки через 10 м, границы которых отмечают мелом по кромке проезжей части.

Одновременно с разбивкой участка на отрезки фиксируют дефекты а покрытии и их местонахождение с привязкой по пикетам. Размеры дефектов фиксируются при помощи линейки или рулетки. Результаты осмотра и  замеров заносят в дефектную ведомость в виде таблицы 3.1.

- Обработка результатов обследования.

Обработку результатов осуществляют отдельно по каждому виду азрушения. Определяют средневзвешенное расстояние между трещинами и среднее квадратичное отклонение расстояний от среднего. Для удобства расчета, полученные из таблицы 3.1 расстояния между трещинами, разбивают на 10 интервалов и определяют протяжённость интервала по формуле:

где Дmax – максимальное расстояние между трещинами на участке;

Дmin – минимальное расстояние между трещинами на участке.

Используя полученное значение Д, определяют границы интервалов и рассчитывают статистические показатели для определения средневзвешенного расстояния между трещинами (Дср) и среднего квадратичного отклонения (σд). Расчёты заносят в таблицу 3.2.

На основании данных таблицы 3.2 строится гистограмма, характеризующая расстояние между трещинами.

Средневзвешенное расстояние между трещинами определяется по формуле:

где Н – общее количество трещин на участке.

Среднее квадратичное отклонение определяют по формуле:

где ДI – расстояние между отдельными трещинами, м.

Наряду со средним расстоянием между трещинами определяется общая площадь повреждений на участке. На основании последнего показателя определяется процент деформирования поверхности:

где Sn – общая площадь повреждений на участке, м2.

Sоб – общая площадь обследуемого участка дороги, м2.

В выводах по работе отмечают основные виды повреждений дорожной одежды и покрытия на участке, указывают причины возникновения этих повреждений, а также намечают необходимые мероприятия для их устранения.

Лабораторная    работа №7                                                                                                        Оценка сцепных качеств дорожного покрытия

1. Цель работы.

Сцепные качества дорожных покрытий существенно влияют на условия и безопасность движения, а следовательно, на скорость автомобилей и эффективность работы автомобильного транспорта. Оценка сцепных качеств необходима как при приёмке дороги в эксплуатацию, так и в процессе эксплуатации. Сцепные качества покрытия характеризуются коэффициентом продольного сцепления и косвенно – шероховатостью поверхности, оцениваемой по средней глубине неровностей макрошероховатости.

Оценка сцепных качеств включает: измерение величины коэффициента сцепления, измерение шероховатости поверхности покрытия и оценку стабильности коэффициента сцепления. Прогноз изменения сцепных качеств выполняется исходя из закономерностей изменения макрошероховатости дорожного покрытия под воздействием колёс проходящих по дороге автомобилей.

Целью работы является оценка сцепных качеств дорожного покрытия на момент измерения, прогноз вероятного изменения коэффициента сцепления на ближайшую перспективу и определение срока проведения ремонтных работ.

2. Необходимые приборы и оборудование:

а) прибор “песчаное пятно”;

б) профилограф Союздорнии;

в) лаборатория контроля ровности и сцепления КП-511 ПКРС-2;

г) портативный прибор ППК-2;

д) линейка;

е) рамка размером 0,1*0,1 м;

ж) термометр.

3. Порядок выполнения работы.

Оценка шероховатости включает:

а) измерение глубины неровностей (впадин) макрошероховатости;

б) оценку однородности макрошероховатости по глубине;

в) измерение длины неровностей макрошероховатости;

г) Оценку равномерности распределения щебня на поверхности покрытия.

Показателями шероховатости поверхности покрытия являются: Нср – средняя глубина неровностей макрошероховатости; Сн – коэффициент вариации глубины неровностей; l – средняя длина неровностей макрошероховатости; См – коэффициент вариации распределения щебня на поверхности покрытия дороги.

Измерение глубины неровностей макрошероховатости покрытия осуществляют методом песчаного пятна. Для измерения этим методом на покрытие из мерных стаканчиков высыпают мелкозернистый песок. Объём песка назначается в зависимости от типа шероховатости: для мелкошероховатого покрытия – 10 см3, среднешероховатого – 25 см3, крупношероховатого – 50 см3. Песок распределяют по кругу плоским диском до тех пор, пока нижняя плоскость диска не начнёт касаться выступов шероховатости и весь песок не заполнит впадины в покрытии. После этого производят не менее четырёх измерений диаметра круга и вычисляют среднее арифметическое значение диаметра (Дср). Полученное значение Дср используют для определения площади песчаного пятна (Sn).

Среднюю глубину неровностей макрошероховатости рассчитывают по формуле:

где Vn – объём песка, см3.

Измерения глубины неровностей производится не менее трёх раз в одном месте на расстоянии 0,5 - 1,0 м друг от друга. Общее количество измерений на участке должно быть не менее девяти (не менее чем в трёх местах). Результаты измерений записываются в таблицу 4.1.

Определение длины неровностей макрошероховатости осуществляется на основе профиля поверхности покрытия, получаемого при помощи профилографа Союздорнии. Профили снимаются в местах измерения глубины неровностей песчаным пятном. По профилям определяют среднее расстояние между вершинами соседних выступов.

Равномерность распределения щебня по поверхности покрытия определяется с помощью прямоугольной рамки 0,1*0,1 м, в пределах которой подсчитывается количество зёрен щебня. Количество измерений на участке дороги должно быть не менее шести.

Коэффициент сцепления измеряется при помощи ходовой лаборатории ПКРС-2, оборудованной прибором ПКРС-2 или портативным прибором ППК-2. Прибором ПКРС-2 измеряют коэффициент сцепления на мокром покрытии по каждой полосе движения при скорости 60 км/ч. Измерения осуществляются при полном затормаживании колёса прицепного прибора. Измерительное колесо размером 6,45-13 с внутренним давлением воздуха 0,17 МПа должно иметь протектор без рисунка (“лысую” шину). В момент измерения толщина водной плёнки на покрытии должна быть порядка 1 мм. В процессе измерений фиксируют температуру воздуха.

Прибор ППК-2 состоит из двух резиновых имитаторов и толкающих тяг, соединённых с подвижной муфтой и опорной штангой. Показания регистрируются по шкале прибора после сбрасывания груза, при ударе которого по муфте происходит скольжение имитаторов по поверхности покрытия. При использовании прибора ППК-2 производят не менее трёх измерений на одном месте и не менее девяти измерений на участке.

4. Обработка результатов измерений.

По результатам измерений шероховатости вычисляют среднее арифметическое значение глубины неровностей макрошероховатости (Нср), среднеквадратичное отклонение (σн) и коэффициент вариации (Сн):

где n – общее количество измерений.

Уравнения (4.2) – (4.4) используют и для обработки результатов измерений длины неровностей макрошероховатости, равномерности распределения щебня по поверхности покрытия и коэффициента сцепления.

Полученное среднее значение длины неровностей макрошероховатости не должно превышать 40 мм. Превышение этой величины допускается не более чем на 5 мм в 20% случаев.

Полученное среднее значение коэффициента сцепления и глубины неровностей макрошероховатости сравниваются с нормативными требованиями, представленными в таблице 4.2. Значения коэффициента сцепления следует приводить к расчётной температуре +20 0С, вводя поправку, значения которой приведены в таблице 3.

Примечание. В числителе даны значения для I и V, а в знаменателе для II – IV дорожно-климатических зон.

Измерение сцепных качеств в процессе службы покрытия главным образом зависит от состава и интенсивности движения, от типа асфальтобетона и крупности щебня, использованного для строительства поверхностной обработки.

Задавшись периодом эксплуатации (например, Т=1 год), можно спрогнозировать изменение сцепных качеств покрытия к концу данного периода. Для этого необходимо определить суммарное количество автомобилей, прошедших по одной полосе движения за период эксплуатации. Указанные данные используются из лабораторной работы № 1. Вся транспортная нагрузка приводится к расчётной – группе А. Коэффициенты приведения принимают в соответствии с Инструкцией ВСН 46-83. Суммарное количество автомобилей, прошедших по одной полосе движения, может быть определено по формуле:

где N – приведённая к группе А интенсивность движения по одной полосе, авт/сут;   Т=1 год расчётный период эксплуатации.

Уменьшение шероховатости покрытия в процентах к первоначальному значению (ΔН) определяется по номограмме.

Шероховатость к концу прогнозируемого периода определяется по формуле:

где Нн – глубина неровностей макрошероховатости поверхности покрытия на момент измерения.

Вероятную величину коэффициента сцепления к концу прогнозируемого периода можно определить, используя корреляционную зависимость между шероховатостью коэффициентом сцепления.

В выводах по работе отмечается соответствие сцепных качеств покрытия нормативным требованиям на момент измерений, а также к концу прогнозируемого периода. Принимается решение о сроках проведения мероприятий по повышению сцепных качеств покрытия, назначается вид ремонтных мероприятий.

Приложения

Пример оформления лабораторной работы по определению коэффициента влагопроводимости грунтов.

1. Экспериментальное определение коэффициента влaгопроводности супеси пылеватой

таблица 3.1

Исходные данные

| W0 % | δ0 г/см3 | РФ (г) | hрасч см | WВС % | РВС г | QВ г | Ргр г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1,65 | 388,20 | 10 | 0,4 | 700 | 69,7 | 716,3 |

таблица 3.2

Определение плотности гpyнтовогo цилиндра до и после обрезания и после водонасыщения

| Параметры гpyнтовогo цилиндра |  |  | до обрезания | после обрезания | после водонасыщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота грунтового цилиндра (см) |  | h1 | 9,96 | 8,58 | 8,56 |
|  |  | h2 | 9,98 | 8,56 | 8,54 |
|  |  | h3 | 9,95 | 8,54 | 8,58 |
|  |  | hгр.цил. | 9,96 | 8,56 | 8,56 |
| Вес грунтового цилиндра (г) | с формой | Р | 1100,05 | 999,30 | 1013,13 |
|  | без формы | Qгр.цил. | 712,05 | 611,30 | 625,13 |
| Плотность грунтового цилиндра (объёмный вес келета) г/см3 |  | δ0 | 1,838 | 1,836 | 1,836 |

таблица 3.3

Показания кондуктометра

Время водонасыщения  τ = 27 мин. (0,45ч.)

| τ | 9:45 | 9:47 | 9:49 | 9:51 | 9:53 | 9:55 | 9:57 | 9:59 | 10:01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| τ | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 |  |
| R | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 28 | 27 | 24 |  |
| τ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

τ – показания секундомера или часов; R -  показания кондуктометра

«Автомобильные дороги» N 4, 1985 г.

УДК 625.73:624.131

В. М. МАРКУЦ  (Тюменский ИСИ)

Определение коэффициента капиллярной диффузии в rpyнтax земляного полотна

Прогнозироваиие расчетной влажности грунтов земляного полотна имеет большое значение при проектировании дорожных конструкций. К настоящему времени разработаны практические методы определения влажности грунтов, основанные на феноменологической теории миграции влаги.

Методы определения коэффициента капиллярной диффузии (коэффициента диффузивности) в режиме стационарного увлажнения хотя и достаточно точны, но трудоемки, требуют высокой квалификации исполнителей и продолжительны по времени (десятки суток). Поэтому многие дорожные научно-производственные лаборатории используют методы нестационарного режима увлажнения. Эти методы хотя и недостаточно точны, но менее трудоемки, длительностъ опыта не превышает нескольких суток, а от исполнителя требvется минимальная подготовка.

Одним из наиболее широко распространенных. но не лишённым недостатков, является метод проф. И. А. Золотаря [1]. Основным его недостатком является невоспроизводимость опытов в одной и той же серии экспериментов и нерепрезентативность результатов. Это проявляется в большом разбросе полученных данных. Поэтому целью настоящей работы было уточнение методики лабораторного определения коэффициентов влагопереноса. При этом была уточнена техника лабораторного эксперимента, разработана методика обработки результатов опытов, установлены основные закономерности, определяюшие величину коэффициентов  влагопереноса в зависимости от вида грунта и начальных условий.

Первые же опыты, проведённые в 1975 г. с мелким пылеватым песком, выявили перечисленные недостатки. В последующем была обнаружена зависимость полученных результатов от условий увлажнения, в частности от условий контакта грунтового образца с водой и времени увлажнения. В качестве промежуточного фильтра между грунтовым образцом и водой были испробованы многие материалы, в том числе и крупные пески. К тому времени были разработаны специальные методы обработки результатов экспериментов, которые позволяли исключать каждый из действующих факторов. Поэтому применение крупных песков в качестве фильтра впервые дало удовлетворительные результаты. К этому выводу, очевидно одновременно с нами пришел и Э. Д. Ершов [2].

Определение времени увлажнения (поскольку время является основным фактором нестационарных методов) явилось очередной задачей. Критерием достаточности увлажнения, как это явствовало из начальных и граничных условий, при которых получено выражение для определения коэффициента влагопереноса, является появление фронта влаги на верхнем торце грунтового образца. Были испробованы различные датчики и приборы для регистрации появления фронта увлажнения на верхнем торце грунтового образца, свидетельствующего о конце увлажнения и прекращении опыта. Наиболее приемлемым оказался метод, основанный на измерении сопротивления между двумя электродами игольчатого датчика на верхнем торце образца. Для повышения чувствительности замес грунта готовился на дистиллированной воде, а увлажнение осуществляли обычной водой, в которой присутствуют ионы солей. Для исключения явления поляризации электродов в качестве регистрирующего прибора использовали мост переменного тока. Это существенно повысило точность опытов. На фотографии (1) показана установка для определения коэффициента капиллярной диффузии (коэффициента диффузивности).

Фото 1  Установка для определения коэффициента капиллярной диффузии (коэффициента диффузивности)

Известно, что при уплотнении грунтового образца плотность на торцах выше. Серией специальных опытов была установлена закономерность изменения плотности по длине образца. Поэтому было рекомендовано срезатъ с нижнего торца cлой в 1.5-2 см. а с верхнего - в 1 см.

К этому времени анализом размерностей было установлено влияние различных факторов на величину коэффиuиента диффузии. Оказалось, например, что при положительных температурах в режиме изотермического увлажнения температура оказывает незначительное влияние. Это было экспериментально подтверждено также В.А. Кудрявцевым и Э. Д. Ершовым [3]. Этим же методом (анализом размерностей) была установлена математическая модель времени увлажнения грунтового образца.

Путем обработки результатов многочисленных экспериментов (178 опытов) с помощью ЭВМ были установлены закономерности. Для мелких пылеватых песков и супесей:

Wср/WT = O,83 + 0,537 (W0/WT) - 0,4651(δо/δmax);              ………    (1)

WН/WТ = 1,7+0,1723( W0/WT) - 1,1184 (δо/δmax)                 ………    (2),

где

Wср - средняя влажность грунтового образца;  WТ - влажность предела текучести;

δ0 - начальная плотность скелета грунта; δmax - максимальная плотность скелета грунта; WН - влажность на нижнем торце образца.

Среднее квадратическое отклонение составляет О.О2; коэффициент детерминации 0,89;  А = 615·103,

Для суглинистых грунтов

Wср/WT = 0,83 + 0,6267 (Wo/WT) - 0.608(δо/δmax);        ………    (3)

WН/WТ = 1,633+0,193 (Wo/WT) - 1,1328 (δо/δmax),           ………    (4)

Среднее квадратическое отклонение составляет 0.02; коэффициент детерминации 0.9;  А = 369·103.

Так как высота впитывания - детерминированная величина (равна примерно 8 см), то окончательный вид формул для мелких пылеватых песков и супесей:

Dk =A*Wδ0-2 0,83 - 0,463 W0WТ  – 0,451δ0δmax1,70 - 0,8277 W0WТ  – 1,1184δ0δmax210-7

для суглинков:

Dk =A*Wδ0-2 0,83 - 0,3733 W0WТ  – 0,608δ0δmax1,633 - 0,807 W0WТ  – 1,1328δ0δmax210-7

где Dк - обобщенный коэффициент капиллярной диффузии (м2/сек); (Wδ)o - начальная объемная влажность грунтового образца – (кг/м3).

Чтобы перевести размерность коэффициента капиллярной диффузии из (м2/сек) в (см2/час), его необходимо умножить на 3,6 * 107. Тогда формулы 5 и 6 примут вид:

для мелких пылеватых песков и супесей:

Dk =3,6*A*Wδ0-2 0,83 - 0,463 W0WТ  – 0,451δ0δmax1,70 - 0,8277 W0WТ  – 1,1184δ0δmax2

для суглинков:

Dk =3,6*A*Wδ0-2 0,83 - 0,3733 W0WТ  – 0,608δ0δmax1,633 - 0,807 W0WТ  – 1,1328δ0δmax2

где Dк - обобщенный коэффициент капиллярной диффузии (см2/час).

Теоретический анализ ошибок измерений [4] показал, что погрешность эксперимента составляет 20-40%, а погрешность эмпирических формул около 50 %. Это не столь уж большая ошибка, как может показаться, если учесть, что ранее опыты разнились на порядок и более. Были испытаны немногие виды грунтов, поэтому эмпирические формулы нуждаются в уточнении. Одновременно была разработана такая методика обработки экспериментальных данных, которая позволяла проводить контроль и выбраковку сомнительных экспериментов [5].

Из теории подобия и моделирования [6] известно, что если физические процессы модели и изучаемого объекта одинаковы, то критерии подобия их равны. После соответствующих преобразований был найден масштабный коэффициент для перехода от коэффициента диффузивности, полученного в лабораторных условиях, к коэффициенту диффузивности в натуральных условиях. Так, для глинистых грунтов масштабный коэффициент равен 1, для  несвязных грунтов (мелких пылеватыx песков и супесей) - 0,I - 0,2.

Для проверки этих положений и уточнения масштабных коэффициентов путем решения обратной задачи были определены величины коэффициентов диффузивности по данным измерений влажности грунтов земляного полотна. В основу был положен метод профессора И.А. Золотаря [1]. Для расчета коэффициентов диффузивности были использованы натурные данные о влажности мелких пылеватых песков и супесей. а также суглинков (с пределом текучести 28-34 %), полученные при обследовании нефтепромысловых дорог Западной Сибири. После обработки результатов на 24 стационарных постах получены следующие значения коэффициента диффузивности: для мелких пылеватых песков 4,5-6 см2/ч., для супесей 2,5-3,5 см2/ч, для суглинков 1.5-2,4 см2/ч. Сопоставление с лабораторными данными позволило сделать заключение о величине масштабных коэффициентов, которые подтвердили ранее полученные на основе теории подобия и моделирования данные.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1. Митин Н.А. «Таблицы для разбивки горизонтальных и вертикальных круговых кривых и закруглений с   переходными кривыми на автомобильных дорогах», «Госгеолтехиздат»1968г.                                                                                                                        .  2.. Ганьшин В.Н., Хренов Л.С. «Таблицы для разбивки кривых и переходных кривых», «Недра», 1966 г.

3. Бойков В.Н., Федотов Г.А., Пуркин В.И. Автоматизированное проектирование автомобильных дорог на примере IndorCAD/Road: Учебное пособие. – М.: Изд. МАДИ (ГТУ), 2005. – 224 с.

4. Горшкова Н.Г. Основы проектирования автомобильных дорог: Учебное пособие. Часть 1. – Белгород: Изд. БГТУ им. В.Г. Шухова, 2005. – 119 с.

5. Булдаков С.И. Проектирование основных элементов автомобильной дороги. Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд. Урал. гос. лесотехн. ун-та, 2003; 2004. – 263 с.

6. Серов Б.Т. Методические указания по проведению лабораторных работ – Орел 2008 г. – 24 с.

7. Водно-тепловой режим земляного полотна и дорожных одежд, под ред. профессоров И. А. Золотаря, Н. А. Пузакова, В. М. Сиденко, Транспорт, М., 1971, 415 с.

8. Ершов Э. Д. Влагоперенос и криогенные текстуры в дисперсных породах, М., МГУ, 1979. 213 с.

9. Кудрявцев В. А., Ершов Э. Д. Коэффициенты  потенциалопроводости влагонереноса для различных геолого-генетических типов грунтов, - В сб. Мерзлотные исследования, вып. XII, М., MГУ, 1972. с. 192 - 196.

10. Батунер Л. М., Позин Н. Е. Математические методы в химической технике, Л., ХИМИЯ, 1968, 823 с.

11. Маркуц В. М. Определение коэффициента влагопроводности грунтов. Методические указания по выполнению лабораторной работы № 2, Тюмень, ТюмИСИ, 1979.

12. Земляное полотно автомобильных дорог  в северных условиях, под ред. Малышева А.А., Транспорт, М., 1974.

13. Чаповский Е.Г. Лабораторные работы по грунтоведению и механике грунтов.

14. Строительные нормы и правила, часть II, раздел Д, глава 5, Автомобильные дороги, Нормы проектирования, СНиП II – Д.5 – 72, Стройиздат, М., 1973.

15.Инструкция по проектированию дорожных одежд нежёсткого типа, ВСН 46-72, Транспорт, М., 1973.

16. Веников В. А.  Теория подобия и моделирования,  М., Высшая школа, 19     17. 76, 480 с.

17. Е.Б. Таурент Изыскание и проектирование транспортных сооружений. Методические указания по выполнению лабораторных работ/Оренбург ГОУ – 2003 – 16с.                                                                             .    18. Э.В. Тимиров Оценка параметров транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. Методические указания к выполнению лабораторных работ, набережные Челны ИНЭКА 2010 – 32с.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……….……………………………………………………………3

Лабораторная работа №1.

Проложение трассы автомобильной дороги на

топографической карте ......………………………………………………..4

Лабораторная работа №2.

Элементы продольного профиля дороги…………………………………9

Лабораторная работа №3.

Определение объемов земляных работ…………………………………..12

Лабораторная работа №4

Определение коэффициента влагопроводности грунтов…….................15

Лабораторная работа №5

Определение характеристики транспортного потока…………..............38

Лабораторная работа №6

Определение деформаций и разрушений дорожных одежд покрытия…………………………………………………………………..42

Лабораторная работа №7

Оценка сцепных качеств дорожных покрытий…………………………45

Приложения………………………………………………………………52

Список литературы….…………………………………………………..62

_________________________________________________________

Подписано в печать_________

Формат 60х84/16     Бумага офсетная   Печать ризографическая

Уч. Изд.л. 4,1           Усл.печ.л. 4,1           Тираж  50 экз.

Заказ  2205

Издательско-полиграфический центр

Камской государственной инженерно-экономической академии __________________________________________________________ 423810, г. Набережные Челны, Новый город, проспект Мира, 68/19                                              Тел./факс (8552) 39-65-99  e-mail:ic@intrf.ru